| ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ ӨРТКЕ ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТ КОМИТЕТІ БҰЙРЫҚ |  | МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КОМИТЕТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПРИКАЗ |
| --- | --- | --- |
| ________2023 жыл_16 наурыз________ Астана қаласы |  | №________________2____________________ город Астана |

Об утверждении

Инструкции по изучению пожаров

В целях всестороннего подхода к изучению пожаров и разработке на этой основе мероприятий, способствующих повышению качества проведения 
пожарно-профилактических работ, совершенствования уровня готовности подразделений и улучшения качества профессиональной подготовки личного состава органов государственной противопожарной службы, ПРИКАЗЫВАЮ:

- Признать утратившим силу приказ Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 12 мая 2015 года №110 «Об утверждении Инструкции по изучению пожаров».

- Утвердить прилагаемую Инструкцию по изучению пожаров.

- Начальникам Департаментов по чрезвычайным ситуациям областей, городов республиканского значения и столицы организовать работу 
по изучению пожаров в соответствии с настоящей Инструкцией.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета противопожарной службы Министерства 
по чрезвычайным ситуациям полковника гражданской защиты Титова Д.А.

- Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Председатель

генерал-майор гражданской защиты                                             Н. Дербисов

Утверждена

приказом Председателя

Комитета противопожарной службы

Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан

от «____»____________  20___года

№____

Инструкция по изучению пожаров

Глава 1. Общие положения

1. Изучение пожаров является необходимым условием повышения качества пожарно-профилактической работы, на объектах хозяйствования всех форм собственности и организации пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ, а также совершенствования уровня готовности личного состава подразделений органов государственной противопожарной службы (далее – ОГПС).

2. Для изучения пожаров начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям области, города республиканского значения и столицы (далее – Департамент) создается рабочая группа, в составе наиболее подготовленных лиц старшего и среднего начальствующего состава аппаратов управления Службы пожаротушения, государственного пожарного контроля, группы исследовательской испытательной пожарной лабораторий, отдела дознания, не участвовавших в тушении пожара и не обслуживающих объект пожара в пожарно-профилактическом отношении.

В необходимых случаях к изучению пожара привлекаются специалисты научных учреждений, учебных заведений Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и иных научных учреждений, инженерно-технические работники объектов хозяйствования, служб взаимодействия независимо от форм собственности (по согласованию).

3. Изучению подлежат пожары с площадью 300 м2 и более, если они произошли на крупных промышленных, производственных, складских, сельскохозяйственных, крестьянских (фермерских) хозяйствах, энергетических объектах, на объектах транспорта, в научно-исследовательских учреждениях, административных, общественных зданиях, на объектах общественного питания, здравоохранения, дошкольных организации, организации среднего образования, средних и высших образовательных организации, культурно-зрелищных учреждениях, театрах, дворцах спорта (комплексы), предприятиях торговли, жилых домах высотой 10 этажей и более, в метрополитенах, на предприятиях с наличием химических, биологических, радиационно-опасных веществ, объектах по переработке и хранению легковоспламеняющихся, горючих, взрывчатых веществ, нефтяных и газоконденсатных месторождениях, а также все пожары, при которых погибло 3 и более человека, травмировано 10 и более человек, произошла гибель одного и более сотрудника ОГПС, либо групповой несчастный случай (независимо от степени тяжести полученных травм) с сотрудниками противопожарной службы. Кроме того, изучению подлежат пожары, результаты тушения которых представляют научный и практический интерес.

По итогам изучения составляется описание пожаров.

4. Описание составляется в срок не позднее 20 дней после ликвидации пожара, подписывается лицами, изучившими пожар, и утверждается начальником Департамента, либо его заместителем, курирующим вопросы деятельности подразделений Службы пожаротушения.

Один экземпляр электронного формата описания направляется в Комитет противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (далее – Комитет) в срок не позднее 1-го рабочего дня после его утверждения.

Описание по пожару, анализ которых носит научный и практический интерес, по согласованию с Комитетом направляется в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

Ответственность за полноту и объективность описания пожаров несет руководство Департамента.

Описание пожаров составляется в бумажном формате в одном экземпляре, в Комитет направляется цифровая (электронная) версия.

5. По окончании изучения пожара и утверждения описания, с сотрудниками подразделений Службы пожаротушения проводится разбор организации его тушения.

6. Разбор пожаров, указанных в пункте 3 настоящей Инструкции, проводится руководителем Службы пожаротушения, либо лицом его замещающем под непосредственным руководством начальника или заместителя начальника Департамента курирующим вопросы Службы пожаротушения, с участием среднего и старшего начальствующего состава Службы пожаротушения, не позднее 21 календарного дня со дня ликвидации пожара.

7. Разбор пожаров, не указанных в пункте 3 настоящей Инструкции, в ликвидации которых участвовало три и более отделения на основных пожарных автомобилях, либо подавалось три и более ствола (для сельских подразделений 2 и более ствола) проводится начальником пожарной части, в районе выезда которой произошел пожар, или его заместителем с участием личного состава караулов, в срок не позднее 12 календарных дней со дня ликвидации пожара.

Разбор пожаров этой категории проводится по карточке оперативных действий согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

Глава 2. Последовательность

мероприятий по изучению пожаров

1. Изучение пожара начинается с момента возникновения пожара с последующим изучением вопросов прибытия первого пожарного подразделения, принятия первым и последующими РТП и другими должностными лицами мер по фиксации обстановки на момент пожара, динамики развития пожара и возможному сохранению вещественных доказательств, получению сведений от работников и лиц, являющихся участниками других событий, имеющих отношение к пожару.

2. Изучение пожара имеет цель:

1) оценить противопожарное состояние объекта, проанализировать качество и действенность профилактической работы на объекте, где произошел пожар;

2) установить причину пожара;

3) проанализировать действия по организации тушения пожара администрацией и сотрудниками объекта, в том числе действия личного состава государственной противопожарной службы, негосударственной противопожарной службы (далее - НГПС), добровольных пожарных формирований (далее – ДПФ) и других лиц, участвовавших в тушении пожара;

4) изучить динамику развития пожара, причины и условия, способствовавшие распространению огня и дыма, особенности поведения конструкций здания, а также различных материалов и производственного оборудования в условиях пожара;

5) изучить организацию работы по спасению и эвакуации людей, животных и имущества, а также причины несчастных случаев с людьми;

6) изучить эффективность использования пожарной техники, огнетушащих веществ, средств связи;

7) изучить использование инновационных приемов и способов тушения, а также оценку их эффективности;

8) оценить эффективность работы установок пожарной автоматики, систем пожаротушения и дымоудаления;

9) подготовить мероприятия, направленные на улучшение деятельности аппарата и подразделений противопожарной службы по профилактической деятельности, организации тушения, обеспечения оперативных действий подразделений и работы оперативного штаба на пожаре;

3. Работа по изучению пожара осуществляется путем:

1) регистрации всех наблюдаемых событий, фактов, явлений по времени в период тушения пожара (аудио-фото-видеосъемка), а также прослушивания телефонных переговоров и радиообмена на пожаре;

2) детального осмотра места пожара с проведением необходимых замеров, фотосъемок, составлением схем и планов;

3) опроса лиц, обнаруживших пожар и сообщивших о нем в противопожарную службу, участников тушения пожара, бесед с работниками следственных органов, прокуратуры и других служб;

4) изучение технологического процесса производства, строительных   конструкций, состояние путей эвакуации, противопожарного водоснабжения, стационарных средств тушения, средств связи и сигнализации, подъездов и     проездов, проведение аналитических и экспериментальных исследований;

5) изучения оперативных документов, имеющих отношение к тушению пожара: расписание выездов на пожары, планы привлечения сил и средств, планы (карточки) пожаротушения, инструкции взаимодействия с другими службами, документация оперативного штаба на пожаре, фото и видеоматериалы, время выезда и прибытия дежурных караулов и руководящего состава на пожар, информация с места пожара и др.;

6) изучения предписаний (актов) государственного пожарного контроля (далее – ГПК), правил и инструкций по пожарной безопасности на объектах (в цехе), материалов последней проверки;

7) установление своевременности прибытия, наращивания и развертывания сил и средств подразделений, участвовавших в тушении пожара, правильности, а также оценки действиям РТП и степени использования тактических возможностей сил и средств, задействованных на пожаре;

4. При составлении общих сведений об объекте и его тушении указываются:

1) общие данные:

адрес, наименование и ведомственная принадлежность объекта, место, где произошел пожар, дата постройки и соответствие здания (сооружения) требованиям проекта, противопожарных норм и правил, определения степени огнестойкости, категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности;

дата и время возникновения, обнаружения и сообщения о пожаре;

2) назначение объекта (здания, сооружения, помещения, средства, оборудования), характер производственного процесса:

размеры объекта, количество находившихся в нем людей, основное оборудование, применяемые или хранимые материалы и их характеристика;

производственный процесс, его категории по степени пожарной опасности, проводимые работы, которые могли явиться причиной возникновения пожара.

3) строительные и конструктивные особенности здания (сооружения), имеющие отношение к особенностям развития и последствиям пожара:

этажность здания, поэтажная планировка, наличие подвалов, технических этажей и их планировка;

строительные материалы и конструкции здания (сооружения) примененный при возведении, отделки и соответствие их нормативным требованиям;

наличие и эффективность огнезащитной обработки конструкций, когда и кем она проводилась;

состояние путей эвакуации, наличие внутренних, наружных и незадымляемых лестниц;

вид системы отопления, освещения и вентиляции;

наличие и количество шахт, проемов, коммуникаций и других отверстий, связывающих этажи и помещения, их число, размеры и влияние их на ход развития пожара;

расстояние до соседних зданий (сооружений, установок), их степень огнестойкости;

другие данные строительно-конструктивного характера, имеющие отношение к пожару, распространению огня и дыма, спасению людей, проведению работ по тушению пожара и других неотложных работ;

наличие и характер разрушений, обрушений, повреждений конструкций.

4) состояние электросетей и электроустановок:

соответствие электросетей и электрооборудования правилам устройства электроустановок и их техническое состояние;

состояние электрической защиты, марки эксплуатируемых электрических кабелей и проводов, способы их прокладки, срок эксплуатации;

наличие и состояние молниезащитных устройств;

наличие и состояние заземляющих устройств (защита от статического электричества).

5) состояние противопожарного водоснабжения:

наличие и тип противопожарного водоснабжения (диаметр водопровода), состояние ближайших водоисточников, расстояние до места пожара;

давление в водопроводе в начале пожара и порядок его повышения при пожаре, практическая водоотдача водопроводных сетей (по результатам фактической проверки);

наличие внутренних пожарных кранов, эффективность их применения.

6) наличие, вид и состояние автоматической пожарной сигнализации и систем пожаротушения, эффективность их работы;

7) наличие, вид и количество первичных средств пожаротушения, эффективность их применения;

8) наличие, вид и состояние систем противодымной защиты, их работа в условиях пожара;

9) работа средств оповещения (громкой связи) на пожаре и их роль в своевременном извещении о пожаре;

10) соответствие противопожарного водоснабжения, автоматических (полуавтоматических) средств обнаружения, извещения и тушения пожара, первичных средств тушения и средств связи нормативным требованиям;

11) характеристика негосударственной противопожарной службы:

вид противопожарной службы (ведомственная или на договорной основе, др. виды противопожарных формирований), охраняющей объект (населенный пункт), или ее отсутствие;

укомплектованность дежурных караулов (отделений) пожарной части, пожарная техника, состоящая на вооружении, и ее исправность;

состояние готовности пожарного подразделения, знание начальствующим составом оперативно-тактической характеристики объекта, контроль за организацией службы и готовностью;

наличие и реальность расписания выездов, плана привлечения сил и средств к тушению пожара в сельской местности, оперативного плана (карточки) пожаротушения на объект (населенный пункт), номер вызова (численность сил и средств, предусмотренных на объект), степень использования этих документов во время пожара и их роль;

12) противопожарное состояние объекта до пожара:

противопожарное состояние объекта, роль администрации в обеспечении пожарной безопасности и выполнение пунктов (акта) предписания;

должностное лицо ГПК закрепленное за объектом, своевременность и качество проводимых пожарно-технических обследований, перечень мероприятий, предложенных для предупреждения пожара, степень их выполнения и влияния на возникновение, распространение и исход тушения пожара;

случаи пожаров, происшедших на объекте ранее, их причины и принимавшиеся по ним меры;

существующий порядок организации контроля за работой негосударственной противопожарной службы со стороны сотрудников ГПК.

13) данные о развитии пожара, поведении строительных конструкций и материалов в условиях пожара:

особенности горения, развития, пути и скорость распространения огня, роль теплоизлучения;

влияние противопожарных преград на распространение пожара, а также вскрытие при пожаре остекления и проемов;

случаи взрывов и вспышек, их причины и последствия;

характер обрушений или деформаций строительных конструкций, при каких обстоятельствах, на каком этапе тушения и в каких местах это наблюдалось, насколько они деформировались, или сгорели, какие факторы оказали влияние на быстроту и величину их деформации, примерное время, в течение которого конструкции оказывали сопротивление, огню, не теряя своей устойчивости, влияние поведения конструкций на распространение пожара;

зона задымления, пути распространения дыма и его влияние на ход тушения пожара;

вскипание и выбросы горючих жидкостей, площадь их растекания, степень угрозы соседним зданиям, строениям и сооружениям, влияние этих обстоятельств на исход тушения пожара;

выделяемые при горении вредные для дыхания токсичные газы, площадь загазованных помещений, степень влияния этих газов на работу по тушению пожара;

другие явления, происходившие на пожаре, и их влияние на развитие и тушение пожара.

14) ход тушения и руководство тушением пожара (все процессы, изменения и события, происходящие на пожаре, должны строго фиксироваться во времени):

обнаружение пожара, способ, дата и время возникновения и сообщения в противопожарную службу;

действия лиц, обнаруживших пожар до прибытия пожарных подразделений, а также предпринятые меры по тушению и их эффективность, организация встречи пожарных подразделений;

действия дежурного диспетчера (радиотелефониста) центрального пункта пожарной связи, пункта связи части и других служб по высылке необходимых сил и средств, для организации взаимодействия при тушении пожара, четкость и слаженность их работы по приему сообщений о пожаре и своевременной высылке сил и средств на пожар в соответствии с расписанием выезда (планом привлечения сил и средств);

время прибытия первого пожарного подразделения и обстановка на пожаре (площадь пожара, характер и особенности его развития);

действия первого РТП после разведки пожара, выбор решающего направления, вызов дополнительных сил и средств, проведение спасательных работ, подаче огнетушащих веществ и эффективность этих мер, схема расстановки сил и средств;

прибытие дополнительных подразделений противопожарной службы и РТП, расстояние пожарных частей до места пожара, обстановка на пожаре к моменту прибытия, и их действия;

обстановка к прибытию старшего РТП, принятые им решения и своевременность их выполнения, развертывание сил и средств, эффективность их действий, составление схемы расстановки сил и средств;

прибытие начальника гарнизона принятые им решения;

создание оперативного штаба на пожаре и его работа по организации тушения пожара (фиксация документов);

принятые меры по спасанию людей, животных, оборудования, имущества;

изучение обстоятельств гибели людей и животных;

взаимодействие РТП и оперативного штаба на пожаре с городскими (объектовыми) службами, службами органов внутренних дел, привлечение к тушению пожара населения, воинских подразделений, техники объектов хозяйствования. Оценка взаимодействия со специальными службами города;

перечень и степень использования водоисточников, насосов повысителей, стационарных систем тушения, огнетушащих веществ;

перегруппировка сил и средств в ходе тушения, ее цели и необходимость проведения;

сведения о новых способах и приемах тушения пожара, их эффективность, в том числе с применением инновационной техники;

перечень и степень использования специальных отделений и автомобилей, объем и виды выполненной ими работы;

степень использования имеющейся на объекте приспособленной для тушения пожаров техники объектов хозяйствования;

количество и виды поданных на тушение пожара стволов, эффективность их работы и количество израсходованных огнетушащих веществ;

численность личного состава, участвовавшего в тушении пожара, количество используемой техники подразделениями противопожарной службы, негосударственной противопожарной службы, ДПФ и др. Оценка использования тактических возможностей сил и средств.

15) оценка действий РТП, оперативного штаба, участков и пожарных подразделений на пожаре:

своевременность, правильность и полнота действий первого и последующих РТП по разведке пожара, оценке обстановки, вызову дополнительных сил и средств, их расстановке, проведению спасательных и эвакуационных работ, сбору сведений о пожаре и др.;

качество работы оперативного штаба на пожаре по управлению силами и средствами при тушении пожара;

оценка степени и правильности использования сил и средств противопожарной службы и объектов хозяйствования города при тушении пожара;

степень подготовки личного состава пожарных подразделений к действиям по тушению пожара;

применение новых приемов и способов спасения людей;

проявление смелости, отваги и самоотверженности при тушении пожара, спасании людей, всех видов собственности и имущества граждан от огня.

Примечание: Оценка должна исходить из анализа тех или иных действий с учетом затраченного и необходимого времени на их осуществление.

16) обстоятельства, способствующие развитию пожара до крупных размеров:

позднее обнаружение пожара, несвоевременное сообщение о нем в противопожарную службу;

недостаток воды или других огнетушащих веществ;

неудовлетворительное противопожарное состояние объекта;

несвоевременное прибытие пожарных подразделений (плохое состояние дорог, незнание маршрута следования, поломка автотехники, другие обстоятельства);

отсутствие газодымозащитной службы или низкая ее готовность;

неблагоприятные метеорологические условия;

наличие легкогорючих, взрывоопасных, ядовитых и радиоактивных веществ;

отсутствие или удаленность подразделений противопожарной службы, негосударственной противопожарной службы, ДПФ, и др. их малочисленность;

отсутствие или неиспользование документов по организации тушения пожаров (планов и карточек пожаротушения, планов привлечения сил и средств, инструкций взаимодействия и т.п.);

ошибки РТП и оперативного штаба в организации тушения пожара и в управлении силами и средствами (поздний вызов дополнительных сил и средств, некачественная разведка, неправильное определение решающего направления, расстановки сил и средств, плохое управление подразделениями, незнание или неиспользование ближайших водоисточников, использование техники не на полную мощность, не производилась эвакуация имущества, не производились вскрытие, и разборка конструкций не применялись современные способы тушения пожара и т.д.);

неисправность пожарной техники (остановка в пути, отказ в работе насоса или двигателя, порыв рукавной линии), неисправность пожарного аварийно-спасательного оборудования (виды неисправностей и причины);

невыполнение должностными лицами противопожарной службы требований руководящих документов по организации тушения пожара;

невыполнение либо некачественное выполнение функций на пожаре привлекаемыми специальными службами (электросетей, водоснабжения и т.п.).

17) последствия пожара:

сгорело или повреждено огнем, дымом;

разрушено, вскрыто и разобрано конструкций здания (сооружения) во время пожара;

степень повреждения здания (сооружения, транспортного средства) и возможность его восстановления;

данные о несчастных случаях с людьми и гибели животных;

общий ущерб от пожара и отдельно по зданиям (сооружениям), машинам, оборудованию и инвентарю;

степень влияния происшедшего пожара на процесс производства (работу учреждения) и выпуск продукции;

спасено: людей, материальных ценностей, животных.

5. На основании изучения составляются краткие выводы, выявляются положительные стороны и недостатки в подготовке подразделений, организации службы и тушения пожаров, разрабатываются мероприятия по повышения готовности подразделений, улучшению организации и культуры тушения пожаров, а также на предупреждение подобных пожаров и устранение недостатков, имевших место при их тушении.

Глава 3. Составление описания пожара

1. Описание пожара состоит из текстовой и графической частей.

2. Текстовая часть описания пожара выполняется согласно 
приложению 1 к настоящей Инструкции, включает все основные вопросы изучения пожара и наиболее полно отражает его результаты.

3. При составлении текстовой части описания пожара необходимо:

1) давать краткие, достоверные и исчерпывающие ответы;

2) включать сведения о времени совершения события только после тщательной его проверки;

3) давать детальный анализ действий всех участвующих в тушении пожаров подразделений и их руководителей, а также условий, которые привели к развитию пожара до крупных размеров;

4) подробно освещать применение новых способов, методов и средств пожаротушения, интенсивность подачи огнетушащих средств, поведение в условиях пожара строительных конструкций и т.д.;

5) подробно освещать положительные и отрицательные стороны в организации пожарно-профилактической работы на объекте и его оперативно-тактические характеристики;

6) выводы и предложения составлять таким образом, чтобы руководством Департамента были разработаны конкретные мероприятия, обеспечивающие улучшение профилактической работы и организации тушения пожаров, совершенствование противопожарных норм и правил.

4. Графическая часть описания пожара состоит из:

1) таблицы основных показателей сосредоточения сил и средств, развития и тушения пожара согласно приложению 2 к настоящей Инструкции;

2) совмещенного графика изменения площади пожара, требуемого и фактического расхода огнетушащего вещества при его подаче (по площади пожара или по площади тушения) согласно приложению 3 к настоящей Инструкции;

3) схем тушения пожара (обстановка на момент прибытия первого подразделения, на момент сосредоточения сил и средств по повышенному номеру вызова, на момент смены РТП, на момент ликвидации пожара, а также на другие моменты времени, характеризующие особенности развития и тушения пожара), чертежей, фотографий и слайдов по схемам тушения пожара;

4) панорамных ориентирующих, обзорных, масштабных и других, фотографий размером 12 х 18 см;

5) других документов, раскрывающих особенности развития и тушения пожара (по усмотрению составителя описания).

5. При составлении схем и графиков применяются условные обозначения принятые в соответствии с Правилами организации пожаротушения. На схемах обязательно указывается место возникновения пожара, направления распространения огня, помещения (сооружения, территория), охваченные огнем и дымом.

Кроме этого, на схемах должны указываться расположение пожарных и других автомобилей, участвующих в тушении пожара, пути прокладки рукавных линий и исходные позиции стволов, месторасположение оперативного штаба на пожаре, контрольно-пропускного пункта ГДЗС, позиции участков, а также расположение и места установки специальных агрегатов, приборов, резерва сил и средств и других необходимых данных.

Глава 4. Составление

карточки оперативных действий сил и средств на пожаре

1. Карточка оперативных действий, составляется на пожары, не указанные в пункте 3 настоящей Инструкции, в ликвидации которых участвовало три и более отделения на основных пожарных автомобилях, где подавалось три и более ствола в городах и два и более отделения на основных пожарных автомобилях где подавалось два и более ствола в населенных пунктах сельской местности. Карточка оперативных действий также может составляться по решению начальника подразделения на пожары, имеющие практический интерес.

2. Карточка оперативных действий составляется руководителем тушения пожара (начальником караула, старшим инженером), в срок не позднее 10 календарных дней со дня ликвидации пожара и предоставляется начальнику пожарной части или его заместителю, для оценки действиям в организации пожаротушения и проведения разбора пожара с личным составом караулов с выработкой мероприятий, направленных на недопущение выявленных ошибок.

3. Карточка оперативных действий сил и средств на пожаре состоит из текстовой части и приложений.

4. Текстовая часть карточки оперативных действий сил и средств на пожаре выполняется согласно приложению 4 к настоящей Инструкции.

5. Приложения к карточке оперативных действий сил и средств на пожаре должны дополнять текстовую часть и содержать:

схемы расстановки сил и средств по организации тушения пожара в цветном формате, число которых определяется исходя из обстановки и необходимости более полно раскрыть этапы организации тушения пожара;

таблицу основных показателей сосредоточения сил и средств, развития и тушения пожара по форме аналогичного приложения к описанию пожаров.