Утверждены

приказом Председателя

Комитета противопожарной службы

Министерства по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан

от «        »                       2023 года

№

Методические рекомендации

по составлению, разработке и оформлению оперативных планов и карточек тушения пожаров

Глава 1. Общие положения

1. Методические рекомендации о порядке разработки в подразделениях Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан оперативных планов и карточек тушения пожаров (далее – Методические рекомендации) определяют порядок разработки и требования к содержанию оперативных планов и карточек тушения пожаров.

2. Разработка оперативных планов и карточек тушения пожаров производится в целях:

совершенствования тактического мастерства сотрудников противопожарной службы по тушению пожаров;

предварительного прогнозирования возможной обстановки на объекте пожара;

предварительного планирования действий по тушению пожаров 
и спасению людей на объектах;

изучения оперативно-тактической характеристики и особенностей объектов, зданий, сооружений и населенных пунктов;

информационного обеспечения при подготовке и проведении учений, 
а также при исследовании (изучении) пожара;

создания базы данных об объектах, зданий, сооружениях и населенных пунктах для использования сотрудниками противопожарной службы при оперативно-тактическом изучении района выезда, оценке обстановки.

3. Оперативный план тушения пожаров (далее – План) представляет собой документ, содержащий основные вопросы организации тушения пожаров на наиболее важных, пожароопасных, взрывоопасных и сложных в оперативно-тактическом отношении объектах.

Перечень производственных характеристик организаций (объектов), 
на которые разрабатывается оперативный план тушения пожара, приведен 
в приложении 1 к Методическим рекомендациям.

4. Оперативная карточка тушения пожаров (далее – Карточка) представляет собой документ, содержащий основные данные об объекте, позволяющий руководителю тушения пожара (далее – РТП) быстро 
и правильно организовать действия по спасанию людей и тушению пожаров.

Перечень производственных характеристик организаций (объектов), на которые разрабатывается оперативная карточка тушения пожара, приведены 
в главе 5.

5. За своевременную разработку, переработку, корректировку, корректность данных, полноту содержания оперативных планов и карточек тушения пожара ответственность возлагается на исполнителя и начальника соответствующего подразделения. Общий контроль за организацией работы возлагается на оперативного дежурного дежурной службы пожаротушения.

Глава 2. Порядок разработки (переработки)

и практической отработки (корректировки) оперативного плана и карточки тушения пожара

1. Оперативный план тушения пожара разрабатывается, перерабатывается начальником караула (старшим инженером, инспектором, помощником начальника специализированного отряда), заместителем начальника пожарной части (пожарного поста, специализированного отряда), начальником пожарной части (пожарного поста, специализированного отряда) Службы пожаротушения по согласованию с руководителем предприятия на действующие 
и подготовленные к сдаче в эксплуатацию объекты.

Оперативная карточка тушения пожара разрабатывается, перерабатывается командиром отделения, младшим инспектором, старшим пожарным пожарной части (пожарного поста, специализированного отряда) 
по согласованию с руководителем предприятия на действующие 
и подготовленные к сдаче в эксплуатацию объекты.

При отсутствии согласия руководителя предприятия, по различным причинам, на объект составляется временная документация тушения пожара, которая утверждается начальником пожарного подразделения, в районе выезда которого, расположен объект, при этом сведения вносятся в перечень предприятий на которые высылаются силы и средства по повышенному номеру (рангу) пожара гарнизона противопожарной службы и присваивается общий порядковый номер документации (ОП или ОК).

2. Отработка (корректировка) оперативного плана и карточки тушения пожара осуществляется личным составом дежурного караула (смены) подразделения противопожарной службы, в районе выезда которого находится организация (объект), по согласованию совместно с администрацией объекта (при пожарно-тактических учениях, занятиях, изучения района выезда подразделения, перед организацией дежурств на объектах и других мероприятиях) с отметкой в листе применении планов и карточек тушения пожаров согласно приложению 2 к Методическим рекомендациям.

3. Разработка (переработка) оперативного плана, карточки тушения пожара осуществляется на основании полугодового план-графика разработки (переработки) оперативных планов и карточек тушения пожара, образец оформления которого приведен в приложении 3 к Методическим рекомендациям.

План-график разработки (переработки) оперативных планов и карточек тушения пожара разрабатывается должностным лицом аппарата управления Службы пожаротушения и утверждается начальником Службы пожаротушения.

Переработка оперативного плана и карточки тушения пожара проводится по мере необходимости, в городах республиканского значения и столицы, 
а также в областных административных центрах не реже одного раза в пять лет, в городах областного подчинения и районных центрах (населенных пунктах) 
не реже одного раза в три года, личным составом подразделений противопожарной службы по согласованию с администрацией объекта, включая пересогласование и переутверждение оперативной документации.

4. Оперативные планы и карточки тушения пожара при изменении функционального назначения, объемно-планировочных решений, модернизации технологического процесса производства организации (объекта), тактических возможностей подразделений противопожарной службы подлежат переработке в течение месяца с момента обнаружения изменений.

5. Разработке (переработке) оперативного плана, карточки тушения пожара предшествуют следующие мероприятия:

изучение (по согласованию с руководством предприятия) характеристики организации (объекта), сбор сведений о его противопожарной защите;

изучение нормативных и справочных материалов, в том числе отраслевых нормативных актов по данной организации (объекта);

прогноз вероятного места возникновения наиболее сложного пожара 
и возможных ситуаций его развития, а также масштабов последствий;

изучение аналитических материалов по произошедшим пожарам на объекте и в аналогичных организациях (объектах).

6. Оперативный план, карточка тушения пожара разрабатываются 
в бумажном варианте в одном экземпляре (на режимные, особо важные, стратегические объекты – в двух экземплярах, один из которых хранится 
в центре оперативного управления силами и средствами), который в бумажном носителе храниться - в пунктах связи пожарных частей, в районе выезда которой расположена организация (объект). В электронном виде содержится в центре оперативного управления силами и средствами, у дежурной службы пожаротушения и в подразделениях. В случае необходимости (по запросу) электронный экземпляр направляется в организации (объекты) на который разработан оперативный документ.

7. Оперативный план, карточка тушения пожара изучаются администрацией и работниками заинтересованных служб организации (объекта) привлекаемых к ликвидации пожара, а также практической отработке личным составом (работниками) противопожарной службы и обслуживающим персоналом организации (объекта) при проведении учений и занятий 
по пожарно-тактической подготовке.

8. Оперативные планы и карточки тушения пожаров состоит из текстовой 
и графической части. Текстовая часть выполняется шрифтом «Times New Roman», обычным, размером 14 пт, в таблицах допускается уменьшение до 12 пт. 
В электронном формате оформляются единым документом как текстовая, так 
и графическая часть.

Рекомендуемые программы по оформлению документов:

для текстовой части - Microsoft WORD;

для графической части – VISIO, CorelDraw.

9. При разработке оперативных планов или карточек тушения пожаров необходимо учитывать имеющуюся информацию в планах ликвидации аварийных ситуаций организации (объекта) для использования их при ликвидации пожаров (аварий).

Глава 3. Утверждение и согласование,

учет, хранение оперативных планов и карточек тушения пожаров

1.  Разработанный оперативный план тушения пожара согласовывается 
с начальником соответствующего подразделения в районе, выезда которого расположен объект (организация) и руководителем организации (объекта) соответственно.

2. Оперативный план утверждается начальником Службы пожаротушения (в городах областного подчинения начальником УЧС/ОЧС) и согласовывается руководителем организации (объекта), в районных подразделениях оперативный план утверждается начальником ОЧС района и согласовывается руководителем организации (объекта). Карточка тушения пожара утверждается начальником пожарной части (специализированной пожарной части, пожарного поста, специализированного отряда), в районе выезда которой, расположена организация (объект) и согласовывается руководителем соответствующей организации (объекта).

3. Разработанные оперативные планы, карточки тушения пожара хранятся 
в пунктах связи части в специально оборудованных шкафах, позволяющих оперативно использовать и применят согласно установленного порядка по работе.

Хранение оперативных планов тушения пожаров на особо важные государственные и режимные организации (объекты) с пометкой «ДСП» осуществляется в надежно запираемых и опечатываемых металлических шкафах, сейфах. Степень секретности разработанных документов определяется организацией (объектом) на который разрабатывается оперативная документация.

Глава 4. Требования к оформлению и содержанию

оперативного плана тушения пожара

1. Оперативный план тушения пожара оформляется отдельной книгой (брошюрой) в обложке, на бумаге единого формата размером не менее 210295 мм А4 (М11).

2. Графическая часть оперативного плана тушения пожара выполняется на отдельных листах единого формата А4 (М11) с размерами, удобными для использования в оперативной обстановке.

Рекомендуемые форматы:

генеральный план – А3 (М12) – А 4 (М11);

поэтажные планировки и разрезы – А4 (М11) – А3 (М12).

Допускается для крупных и сложных в оперативно-тактическом отношении объектов увеличивать размер до 594420 мм. формат А1 (М24).

Размеры копий планировок и других схем должны быть четкими и не более установленного формата. Масштаб допускается в пределах М 150 – М 1:200.

Все материалы текстовой и графической части оперативного плана тушения пожара защищаются от порчи. При этом листы большого формата должны иметь возможность складываться до установленного формата.

3. Структурные элементы оперативного плана тушения пожара:

титульный лист;

лист содержания;

основная часть;

графическая часть;

приложения;

листы отметки отработки и корректировки плана.

4. Титульный лист является первой страницей оперативного плана тушения пожара и служит источником информации, необходимой для его поиска.

На титульном листе приводятся следующие сведения:

полное наименование организации (объекта), на который составлен оперативный план тушения пожара;

ведомственная принадлежность и адрес;

расстояние от ближайшей пожарной части;

время следования к объекту;

наиболее кротчайший маршрут следования;

номера телефонов руководителей объекта, руководителей организаций, арендующих здания и помещения на объекте, дежурного, охраны, график работы телефонов дежурного и охраны (фамилию, имя, отчество руководителей рекомендуется записывать простым карандашом);

на объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются 
и хранятся опасные химические, отравляющие, взрывчатые и радиоактивные вещества, указать вид вещества, а также необходимо наносить на чертежах графической части места нахождения данных веществ;

номер вызова, по которому при поступлении сигнала автоматически направляются силы и средства подразделений для тушения пожара;

грифы утверждения и согласования.

Порядок оформления титульного листа приведен в приложении 
4 к Методическим рекомендациям.

5. Содержание включает наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), наименование приложений 
с указанием номеров страниц, с которых они начинаются.

На оперативный план тушения пожара, имеющий объем не более 10 страниц допускается не составлять содержание.

6. Основная часть.

Основная часть состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая часть включает следующие основные разделы:

оперативно – тактическая характеристика объекта;

расчетная часть;

графическая часть плана;

учет использования оперативного плана тушения пожара;

приложения.

Раздел: «Оперативно-тактическая характеристика объекта» должна быть краткой, содержать сведения по функциональному назначению и планировке объекта; технологическому процессу и применяющимся в нем веществам 
и материалам; наружному противопожарному водоснабжению; установкам пожаротушения; коммуникациям; электричеству (указание мест общего обесточивания, тип сети, наличие штатного электрика), наличию на объекте сил и средств, предназначенных для тушения пожаров; другие сведения необходимые для организации действий по тушению пожаров. Исключается описание тех вопросов, которые отражает графическая часть.

Сведения о наружном противопожарном водоснабжении должны содержать данные о видах водоисточников и их характеристике (пожарных водоемах и гидрантах; водоотдаче водопроводных сетей; проектном расходе воды на нужды пожаротушения; наличии водомерных узлов и обводных задвижек, порядке их открытия).

Оперативно-тактическая характеристика составляется на каждое здание 
и сооружение и включает в себя следующие разделы:

архитектурно-строительную часть: этажность, наличие чердака (технического этажа) и подвала, объемно-планировочные решения. Размеры 
в плане, площадь и высота; конструктивные особенности и характеристика строительных конструкций (несущих элементов здания, самонесущих стен, наружных ненесущих стен, перекрытий, элементов бесчердачных покрытий, кровель, лестничных клеток); наличие наружных пожарных лестниц;

технологическую часть: краткое описание технологического процесса; инструкция по безаварийной остановке технологического процесса работниками подразделений (если таковые действия допускаются); перечень веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в технологическом процессе, краткая характеристика их опасности, местонахождение и загрузка; наличие электроустановок под высоким напряжением, оборудования (установок) под давлением (разрежением) и другого, представляющего опасность при пожаре; краткое описание и характеристика оборудования; другие вопросы в зависимости от особенностей объекта. Разрешается выполнять технологическую часть в табличной форме;

внутреннее водоснабжение: количество и характеристика пожарных кранов (диаметр соединительных головок и их тип, длина пожарных рукавов 
и вид стволов), данные о водоотдаче внутренней водопроводной сети, порядке включения насосов-повысителей, местах установки сухотрубов;

установки пожаротушения: вид установки, что защищает, порядок 
и места включения (отсутствие установок подтверждать словом «отсутствуют»);

коммуникации: электроснабжение (напряжение силовой сети и сети освещения, характеристика и места расположения трансформаторов 
и кабельных тоннелей, порядок отключения электроэнергии силовой сети и сети освещения); вентиляция (с естественным или искусственным побуждением, приточно-вытяжная, аварийная, противодымная); отопление (водяное, печное, воздушное, газовое, электрическое); газоснабжение (давление, места расположения газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок, запорной арматуры, порядок отключения систем газоснабжения);

спасание людей и эвакуация материальных ценностей: описание путей 
и способов спасания людей, возможности применения автолестниц и других средств; перечень материальных средств, представляющих особую ценность 
и (или) особые требования при транспортировке (эвакуации), пути и способы эвакуации;

особенности мер безопасности;

в планах на объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются либо хранятся взрывчатые, ядерные, радиоактивные, отравляющие или опасные химические вещества и материалы, выполняются вкладыши с характеристикой данных веществ и рекомендациями по их тушению (нейтрализации).

Раздел: «Организация тушения пожара подразделениями противопожарной службы» приводятся:

сводные данные расчета необходимого количества сил и средств противопожарной службы при каждом варианте тушения пожара. Методика расчета сил и средств на тушение пожаров приведена в приложении 11 
к Правилам организации тушения пожаров;

схемы развертывания подразделений противопожарной службы при различных вариантах тушения пожара;

сведения о количестве сил и средств противопожарной службы, времени их прибытия, типах пожарных автомобилей и их укомплектованность личным составом и специальными техническими средствами. Порядок заполнения указанных сведений приведен в приложения 5 к Методическим рекомендациям.

Раздел: «Учет использования оперативного плана тушения пожара» излагаются:

сведения о применении оперативного плана тушения пожара: на пожарах; при проведении занятий по пожарно-профилактической и тактической подготовке; учениях; отметки о корректировке.

Раздел: «Приложения» включаются:

схемы возможного развития пожара;

схемы организации связи на сложном объекте организации;

схемы развертывания подразделений противопожарной службы 
с указанием количества пожарных стволов (ручных, стационарных), которые можно подать от пожарных автомобилей, установленных на ближайших 
к месту пожара водоисточниках;

схемы организации заправочного пункта у водоема 
и снабжение водой пожарных автомобилей, осуществляющих тушение пожара, способами «перекачки» и (или) «подвоза».

7. Графическая часть оперативного плана тушения пожара включает 
в себя:

схемы расположения объекта на местности (генеральный план);

поэтажные планы или планы типовых этажей;

планы подвала, технического этажа и чердака.

Схема расположения объекта на местности выполняется в масштабе А3.

На схеме указывают границы объекта, въезды на территорию, транспортные пути, ограждения и другие преграды;

здания, сооружения, открытые технологические установки, их наименование, расстояния между ними и категорию по взрывопожарной 
и пожарной опасности, наружные пожарные лестницы;

элементы наружного противопожарного водоснабжения, их характеристику и расположение на территории;

место для сосредоточения резервной техники.

Поэтажные планы (планы типовых этажей, подвала, чердака, технического этажа) выполняются в соответствующем масштабе 
с соблюдением требований исходя из возможностей имеющейся в наличии компьютерной техники.

На планах указываются размеры в плане зданий (сооружений);

наименование, площадь, объем помещений, их категория по взрывопожарной и пожарной опасности;

места расположения внутренних пожарных кранов, пусковых устройств систем пожаротушения и защищаемые ими помещения (установки);

дымовые люки, технологические установки, задвижки и трубопроводы, по которым транспортируются опасные вещества, места нахождения взрывчатых, радиоактивных, отравляющих и других опасных веществ, электрощиты осветительной и силовой сети, сухотрубы с направлением их прокладки.

Помещения с ночным пребыванием людей (детей), не способных самостоятельно передвигаться, выделяются по контуру стен и перегородок красным цветом. При невозможности нанесения на план вышеуказанных характеристик выполняются дополнительные схемы расположения оборудования, экспликация помещений, установок и оборудования.

Глава 5. Требования к оформлению и содержанию

карточки тушения пожара

1. Карточки тушения пожара составляются на организации:

технологические установки;

электроподстанции напряжением от 110 кВ до 500 кВ с постоянным пребыванием обслуживающего персонала;

кабельные отсеки энергетических объектов организаций;

на детские ясли, сады и комбинаты до 100 мест, пришкольные интернаты, школы до 150 учащихся;

лечебно-профилактические, оздоровительные, фельдшерско-акушерские пункты, лечебные учреждения до 150 койко-мест;

культурно-зрелищные учреждения;

общественно-административные здания;

жилые высотные здания от 30 до 60 метров (за исключением городов республиканского, областного значения и столицы);

автомобильные заправочные станции;

уникальные и имеющие историческую ценность объекты до 1000 кв/м;

торговые центры, супер – маркеты, универмаги, крытые рынки 
с поэтажной площадью от 300 до 1500 м2;

административно-управленческого и конторско-канцелярского назначения с численностью до 150 работающих;

гаражные кооперативы на 100 гаражей и более;

дачные кооперативы и населенные пункты в сельских районах.

2. Карточки тушения пожара изготавливаются на бланках единого формата 150  200 мм.

Надписи на титульном листе карточки тушения пожара выполняются чертежным шрифтом, прописными буквами высотой 8-12 мм. Образец титульного листа карточки тушения пожара приведен в приложении 6 
к Методическим рекомендациям.

3. Информация об организации (объекте) в карточке тушения пожара представляется в виде таблицы приведенной в приложении 7 к Методическим рекомендациям.

В карточке тушения пожара указывается порядок взаимодействия подразделений противопожарной службы с обслуживающим персоналом организации.

4. В графическую часть карточки тушения пожара входят общая схема организации и поэтажные планировки. Их выполняют в масштабе от 1:200 до 1:500, который указывают на чертежах, с соблюдением правил строительного черчения и условных оперативно-тактических обозначений, указанных 
в приложении 11 к Правилам организации тушения пожаров. Масштаб должен соответствовать размеру карточки. При значительных размерах зданий поэтажные планировки рекомендуется выполнять в масштабе развернутого вкладыша размером 200 х 300 мм. Графическая часть должна быть наглядной 
и не загроможденной второстепенными элементами.

5. На схеме организации (объекта) показывают: выделенные контуры организации; прилегающие здания с указанием разрывов и степени их огнестойкости; ближайшие улицы и подъезды к объекту; водоисточники, вошедшие в план-схему, с расстояниями по маршруту прокладки рукавных линий; места установки автолестниц, коленчатых автоподъемников и другие элементы, представляющие интерес при организации действий пожарных подразделений.

6. На поэтажных планах представляется: планировка, характеристика конструктивных элементов здания, входы и выходы, места расположения межквартирных переходов, средств пожаротушения, лифтов, мест отключения электроэнергии, стационарные пожарные лестницы, количество мест для размещения людей в каждом помещении, место нахождения обслуживающего персонала. Помещения на планах подписывают или нумеруют с указанием их названий на сноске.

7. В карточках тушения пожара для детских учреждений, домов инвалидов (престарелых) спальные комнаты, где размещены люди в ночное время, выделяют красным цветом. Во вкладыше документа содержатся данные, поступающие ежедневно в пожарную часть о численности детей в ночное время.

8. На складские и торговые организации (объекта), кроме общих требований, в карточках тушения пожаров указываются данные 
о материальных ценностях, способах их хранения и эвакуации, свойствах пожаро-взрывоопасных веществ и материалов, характерных опасных ситуациях при пожаре и осложнениях в процессе осуществления действий по тушению пожара, применяемых огнетушащих веществах.

На планах зданий соответствующими условными знаками обозначают места хранения опасных веществ, вероятность возможных взрывов, отравлений, поражений электрическим током.

9. В карточках тушения пожара на кабельные туннели необходимо указать: кабельный отсек, секцию; порядок включения стационарных установок пожаротушения; мероприятия по созданию безопасных условий для работы персонала и пожарных подразделений по тушению пожара (подключение заземляющих устройств, наличие диэлектрических защитных средств 
и инструмента); порядок выдачи письменного допуска на тушение пожара первому руководителю тушения пожара. В графической части карточки тушения пожара представляется план кабельного отсека с нанесением входов и люков, секционных перегородок, стационарной установки пожаротушения, ответвления кабелей в соседние помещения и вентиляционные устройства, транзитные кабели, места подключения мобильных (подвижных) сил 
к стационарным системам пожаротушения.

10. Карточки на сельские населенные пункты, дачные кооперативы 
и садово-огороднические товарищества (далее – Населенные пункты) разрабатываются как на отдельные населенные пункты, так и на группу населенных пунктов, объединенных одной административной территорией. согласно образцу, приведенному в приложении 8 к Методическим рекомендациям.

Графическая часть карточки на населенный пункт включает:

схему местности, на которой указываются населенные пункты, дороги, реки, озера, леса, торфяники, газо-, нефте- и продуктопроводы, маршруты следования к населенному пункту;

схему застройки, на которой указываются: улицы, переулки и площади 
с привязкой к ним жилых домов и объектов, нумерация домов; табличные характеристики объектов; искусственные и естественные водоисточники, водонапорные башни, пожарные гидранты, характеристика водопроводной сети (тип, диаметр и давление) и расстояния до ближайших зданий (сооружений).

Схемы местности и застройки населенных пунктов ориентируются по сторонам света.

Характеристика организаций (объектов), находящихся в сельских населенных пунктах, оформляются согласно образцу, приведенному 
в приложении 9 к Методическим рекомендациям.