Утверждена

приказом Председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

от «    »                2023 года

№

Методическая рекомендация

по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов

в подразделениях государственной противопожарной службы

1. Общие положения

1. Настоящая Методическая рекомендация по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов в подразделениях государственной противопожарной службы определяет порядок технического обслуживания, хранения, ремонта и списания пожарных рукавов, а также меры по обеспечению безопасности при работе с ними.

2. Пожарные рукава являются одним из видов пожарного оборудования.

Пожарные рукава, находящиеся в расчете и резерве необходимо содержать в исправном техническом состоянии. Уход за пожарными рукавами в гарнизоне осуществляется непосредственно в пожарных частях и на рукавных базах, где проводят их ремонт и испытания.

3. В настоящей Методической рекомендации приведены ссылки 
на следующие нормативные технические документы:

1) ГОСТ 792-67 Проволока низкоуглеродистая качественная. Технические условия;

2) ГОСТ 2071-69 Зажимы для пожарных рукавов. Технические условия;

3) ГОСТ 5398-76 Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, неармированные. Технические условия;

4) ГОСТ 7877-75 Рукава пожарные напорные прорезиненные 
из синтетических нитей. Общие технические условия;

5) ГОСТ 28352-89 Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры.

4. Основные понятия, используемые в настоящей Методической рекомендации:

1) пожарная техника передвижная – мобильные технические средства, установленные на базе автомобильного шасси, прицепа или полуприцепа 
и предназначенные для тушения пожара, защиты людей и материальных ценностей от пожара;

2) пожарно-техническое вооружение – комплект, состоящий из пожарного оборудования, ручного пожарного инструмента, пожарных спасательных устройств, средств индивидуальной защиты пожарных, технических устройств для конкретных пожарных машин в соответствии с их назначением;

3) пожарно-техническое оборудование – оборудование, входящее в состав коммуникаций пожаротушения, а также средства технического обслуживания и их комплектующие;

4) пожарный рукав – гибкий трубопровод для транспортирования огнетушащих веществ, оборудованный пожарными соединительными головками;

5) напорный пожарный рукав – пожарный рукав для транспортирования огнетушащих веществ под избыточным давлением;

6) рукав пожарный с внутренним гидроизоляционным покрытием морозостойкий – пожарный рукав, предназначенный для подачи воды и водных растворов пенообразователей на расстояние при рабочем диапазоне температур от -50оС до +90 оС;

7) рукав пожарный напорный высокого давления – напорный пожарный рукав, предназначенный для подачи воды и водных растворов пенообразователей на расстояние под давлением до 3 МПа (30 кгс/см2);

8) всасывающий пожарный рукав – пожарный рукав жесткой конструкции для отбора воды из водоисточника с помощью пожарного насоса;

9) напорно-всасывающий пожарный рукав – пожарный рукав, предназначенный для работы, как от открытого водоисточника, так и под давлением от водоисточника (гидранта);

10) пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам;

11) пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

12) пожарный кран – комплект, состоящий из клапана, установленного 
на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным стволом;

13) рукавная катушка – устройство для размещения намоткой предварительно соединенных напорных пожарных рукавов и их прокладывания и (или) транспортирования;

14) рукавный мостик – устройство для защиты пожарного рукава 
от повреждений при переезде через него дорожного транспорта;

15) рукавный зажим – устройство для временной ликвидации течи 
из разрывов напорных пожарных рукавов без прекращения подачи огнетушащего вещества;

16) рукавная задержка – устройство для закрепления на высоте рукавной линии;

17) рукавная кассета – устройство для размещения напорного пожарного рукава уложенного «в гармошку» или «в скатку»;

18) рукавное колено – устройство для предохранения пожарных рукавов от чрезмерного изгиба или разрушения при прокладывании через препятствия;

19) рукавонавязочное устройство – устройство для навязывания пожарных рукавов на рукавные соединительные головки;

20) эксплуатация пожарных рукавов – использование пожарных рукавов для выполнения оперативных задач (тушение пожара и связанные с ним неотложные работы), техническое обслуживание, ремонт, учет, хранение и списание;

21) техническое обслуживание пожарных рукавов – комплекс профилактических мероприятий, проводимых с целью поддержания пожарных рукавов в исправном состоянии. При выявлении на рукавах дефектов одновременно производится их ремонт.

2. Классификация пожарных рукавов

5. Пожарные рукава подразделяются: на всасывающие, напорно-всасывающие и напорные.

Напорные пожарные рукава классифицируются на категории, где 
к «Ⅰ» категории относятся рукава (находящиеся в пожарном расчете),
 «Ⅱ» категории учебные.

6. Всасывающие и напорно-всасывающие рукава эксплуатируются 
в комплекте пожарного оборудования пожарных машин.

Пожарные машины комплектуют всасывающими и напорно-всасывающими рукавами по ГОСТ 5398-76 «Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом, неармированные. Технические условия».

Всасывающие рукава предназначены для работы при разряжении и заборе воды из открытых водоисточников.

Напорно-всасывающие рукава предназначены для работы, как 
от открытого водоисточника, так и под давлением от водоисточника (гидранта).

Основные размеры и параметры рукавов приведены в приложении 
2 к настоящей Методической рекомендации.

7. Напорные рукава служат для подачи воды под давлением к месту пожара и по назначению подразделяются:

для пожарных кранов и переносных мотопомп;

для комплектации передвижной пожарной техники на рабочее давление 
1,6 МПа и 3,0 МПа.

Напорные рукава состоят из тканого или ткановязаного каркаса 
и внутреннего гидроизоляционного покрытия. При изготовлении каркаса напорного рукава используют нити из химических и натуральных волокон.

8. По конструктивному исполнению рукава подразделяются на:

напорные пожарные рукава с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного покрытия (например - прорезиненные);

напорные пожарные рукава с двухсторонним полимерным покрытием;

напорные пожарные рукава латексированные.

Напорные рукава из натуральных волокон могут не иметь внутреннего гидроизоляционного покрытия.

В зависимости от назначения напорного рукава его каркас может иметь наружное защитное покрытие или пропитку.

9. По стойкости к внешним воздействиям напорные рукава подразделяются на следующие виды:

общего исполнения;

специального исполнения (износостойкие, маслостойкие, термостойкие).

Напорные рукава специального исполнения обладают повышенной стойкостью:

износостойкие - к абразивному износу (истиранию);

маслостойкие - к воздействию масел и различных нефтепродуктов;

термостойкие - к воздействию нагретых твердых предметов.

Основные размеры и параметры напорных рукавов приведены 
в приложении 1 к настоящей Методической рекомендации.

10. По виду климатического исполнения рукава подразделяются:

У (умеренный климат) по ГОСТ 15150, любого назначения, рассчитанные на работу при температуре окружающей среды от -400С до +450С;

УХЛ (умеренный и холодный климат) по ГОСТ 15150, предназначенные для комплектации передвижной пожарной техники и рассчитанные на работу при температуре окружающей среды от -500С до +450С.

3. Организация эксплуатации пожарных рукавов

11.	В гарнизонах противопожарной службы существуют две системы организации эксплуатации рукавов: децентрализованная и централизованная.

Децентрализованная система эксплуатации рукавов (далее – ДСЭР) предусматривает проведение в каждой пожарной части технического обслуживания, ремонта, хранения запаса и учета рукавов.

Централизованная система эксплуатации пожарных рукавов (далее – ЦСЭР) организуется, как правило, в гарнизонах противопожарной службы городов или крупных объектов при наличии нескольких пожарных частей. 
В гарнизонах противопожарной службы при количестве пожарных частей четыре и более могут создаваться центральные рукавные базы, а в гарнизонах 
с меньшим числом пожарных частей – рукавные посты.

ЦСЭР предусматривает работы по обслуживанию, ремонту и хранению двукратного запаса напорных рукавов и комплекта всасывающих, напорно-всасывающих рукавов на каждый пожарный автомобиль, укомплектованный рукавами.

Для доставки пожарным подразделениям чистых рукавов, а также возвращения использованных рукавов, применяется специальный рукавный автомобиль. Доставленные на рукавную базу или пост использованные рукава подвергаются техническому обслуживанию. Готовые к применению рукава поступают в резервный запас или на комплектацию пожарных автомобилей.

В случае отсутствия рукавной базы в гарнизонах, в каждом подразделении создается двукратный запас напорных пожарных рукавов (один в машине и два в запасе), а также резервный комплект всасывающих и напорно-всасывающих рукавов на каждый пожарный автомобиль, укомплектованный рукавами.

12. Эксплуатация рукавов включает в себя:

постановку на вооружение пожарных подразделений;

применение при тушении пожаров;

техническое обслуживание;

ремонт;

хранение.

Постановка на вооружение пожарных подразделений, техническое обслуживание, ремонт и хранение пожарных рукавов может производиться                на рукавных базах (постах) или в пожарных частях.

В общем виде технологическая схема обслуживания напорных и напорно-всасывающих рукавов приведена на рис. 1 настоящей Методической рекомендации.

Рис. 1. Технологическая схема обслуживания напорных и напорно-всасывающих рукавов

Техническое обслуживание

Постановка на вооружение пожарных подразделений

Отмачивание (оттаивание)

Мойка

Внешний осмотр

Испытания

Сушка

Скатка и перекатка

Ремонт

Хранение

Применение при тушении пожаров

13. При ЦСЭР и ДСЭР для обслуживания рукавного хозяйства устанавливаются и применяются следующие оборудования:

станки для навязки рукавов;

рукавомоечные машины;

установки для гидравлических испытаний рукавов;

установки для сушки рукавов.

4. Постановка пожарных рукавов

на вооружение пожарных подразделений

14. Рукава, поступающие в пожарную часть или на рукавную базу, подвергаются входному контролю на соответствие требованиям, указанным 
в приложениях 1 и 2 к настоящей Методической рекомендации (в части размеров), которые включают в себя:

проверку сопроводительной документации;

внешний осмотр;

проверку маркировки;

навязку рукавов на соединительные головки;

испытания;

нанесение дополнительной маркировки.

15. Поступившие рукава сопровождаются эксплуатационной документацией (паспорт), где содержатся следующие сведения:

наименование и юридический адрес предприятия - изготовителя;

тип пожарного рукава;

основные параметры и размеры;

комплектность;

климатическое исполнение и температурный диапазон эксплуатации;

инструкцию по эксплуатации, транспортированию и хранению;

способ выполнения маркировки;

гарантии изготовителя;

заключение о приемке партии.

16. Рукава подвергаются осмотру на наличие возможных внешних повреждений или дефектов. Внешняя поверхность рукава не должна иметь местных изменений цвета, масленых пятен и следов плесени.

При этом, осмотром необходимо проверить на просвет отсутствие отслоения резинового слоя на внутренней поверхности всасывающих и напорно-всасывающих рукавов.

17. В случае если пожарные рукава поступили без соединительных головок, на рукава навязываются соединительные головки типа ГР (ГОСТ 28352) мягкой оцинкованной проволокой диаметром 1,6-1,8 мм (ГОСТ 792) или другой с аналогичными показателями. Для навязки рукавов диаметром 150 мм следует применять проволоку диаметром 2,0 мм.

Навязку рукавов на соединительные головки необходимо производить на специальном оборудовании, позволяющем регулировать усилие натяжения проволоки на величину (40±2) кгс. Операцию по навязке рукавов на головки следует производить строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.

Наносить клей или краску на штуцер рукавной головки или на внутреннюю поверхность рукава в месте навязки запрещается, так как они оказывают разрушающее действие на материал гидроизоляционного покрытия рукава.

При навязке головок на концы рукава под проволоку рекомендуется одевать дополнительные отрезки рукава того же диаметра длиной 10-15 см. Это позволяет увеличить срок службы рукава до ремонта.

Рукава могут оборудоваться рукавными пожарными соединительными головками другими способами, например, с помощью разжимных колец, хомутов, изготовленных и принятых на вооружение в установленном порядке.

Рукава с навязанными головками подвергаются гидравлическим испытаниям.

18. На напорных рукавах, поступивших в пожарное подразделение или рукавную базу, кроме заводской, наносят дополнительную маркировку их принадлежности к пожарной части или рукавной базе.

На рукавах, числящихся на балансе пожарных частей, маркировка состоит из дроби, где в числителе указывается номер пожарного подразделения, 
в знаменателе – порядковый номер рукава (рис. 1 настоящей Методической рекомендации).

Рис. 2 Маркировка рукавов 1 категории:

На рукавах, эксплуатируемых на рукавных базах, маркируется 
их порядковый номер.

Маркировки рукавов наносится на расстоянии 500-1000 мм. от каждой соединительной головки используя несмываемую и не осыпающуюся краску 
по трафарету любого цвета, контрастно, отличающуюся от цвета рукава. Категорию рукава необходимо обозначать кольцевыми полосками по всей окружности рукава «Ⅰ» категория одна полоска, «Ⅱ» категория две полоски.

19. По окончании входного контроля в пожарном подразделении или 
на рукавной базе оформляется паспорт, согласно приложению 3 к настоящей Методической рекомендации, в который вносят все данные входного контроля.

5. Применение пожарных рукавов при тушении пожара

20. Всасывающие рукава размещаются на пожарных автомобилях 
в пеналах, а на мотопомпах в специально отведенных местах.

Комплектование автомобиля неисправными или грязными рукавами запрещается.

Для удобства извлечения рукавов из пеналов и предохранения 
их от истирания, под рукава подкладывают прокладочные ленты. При извлечении рукавов из пеналов не допускается их сбрасывание на землю 
во избежание механических повреждений.

При проведении технического обслуживания автомобиля и после каждой работы на пожаре или учении рукава внимательно осматривают, тщательно очищают, а при обнаружении повреждений – ремонтируют.

При заборе воды с пирса или крутого берега водоема в обязательном порядке используется дополнительная (разгрузочная) веревка, привязываемая за горловину сетки, длиной не менее 12 метров. Разгрузочная веревка воспринимает вес воды, находящейся во всасывающей линии, и помогает избежать повреждения всасывающих рукавов.

Для предотвращения замерзания воды в рукавах всасывающей линии при длительной работе пожарного насоса на небольших расходах часть воды следует сбрасывать обратно в водоем через напорный рукав, присоединенный 
к свободному патрубку насоса.

При прокладке всасывающей линии необходимо следить за тем, чтобы
 в места соединения не попадал песок, земля и т.п., нарушающее герметичность.

Не следует допускать резких перегибов, механических повреждений рукавов, запрещается перемещение рукавов волочением.

При работе на пожарах и учениях, не допускать попадания на рукава нефтепродуктов и едких химических веществ.

21. Напорные рукава укладывают в отсеки кузова пожарного автомобиля 
в скатках или гармошкой в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

Рукава, расположенные на катушках, закрываются специальным чехлом 
из плотной водонепроницаемой ткани.

При прокладке рукавных линий необходимо следить, чтобы рукава 
не имели резких перегибов, не допускать прокладки рукавов по острым или горящим предметам, поверхностям, залитым горюче-смазочными материалами или химикатами. Прокладывать рукавные линии в лестничных клетках следует между маршами, не загромождая при этом проходы и лестницы. Прокладку рукавных линий по улице, дороге, двору производить по возможности 
на  непроезжей части,  а через железнодорожные или трамвайные пути – под  рельсами  между  шпалами. В местах движения автотранспорта, рукава необходимо защитить рукавными мостиками.

При прокладке рукавных линий через заборы, окна и другие препятствия, где возможны резкие перегибы рукавов, следует использовать рукавное колено. Для разгрузки вертикальной рукавной линии, прокладываемой по стене, внутри здания или по пожарной лестнице, необходимо применять рукавные задержки 
из расчета одной задержки на рукав (рис. 4 настоящей Методической рекомендации).

Рис. 3. Крепление рукавной линии при помощи рукавной задержки

|  | 1 - рукав 2 - рукавная задержка |
| --- | --- |

Запрещается сбрасывать на рукавные линии части разбираемых конструкций, а также сбрасывать рукава с крыш и верхних этажей зданий. Рукава спускают с высоты при помощи веревок или других приспособлений.

Во избежание разрывов рукавов от гидравлических ударов подавать воду в рукавную линию следует путем постепенного открытия клапанов напорных патрубков насоса и разветвлений. Запрещается резко повышать давление 
в насосе, а также резко перекрывать ствол.

При возникновении течи в рукаве необходимо устранить ее путем установки рукавных зажимов. В зависимости от размера дефекта рукава для ликвидации течи из отверстий диаметром до 2 см или разрывов длиной до  3 см может использоваться ленточный рукавный зажим, для ликвидации течи из продольных разрывов длиной до 10 см, корсетный зажим.

В качестве зажима может быть использован также отрезок рукава того же диаметра длиной 15-20 см, который до навязки головок одевается на рукав. При появлении течи во время работы на пожаре, давление в рукаве сбрасывается, и отрезок (зажим) перемещается на место дефекта рукава.

После окончания тушения пожара при сборке рукавов зажимы снимают, а

место течи отмечают.

В случае выхода пожарных рукавов из строя или получения   повреждения, в книге службы указывается номер пожарного рукава, характер повреждения, обстоятельства при которых пожарный рукав вышел из строя.  Ответственным за рукавное хозяйство в трехдневный срок в паспорт пожарного рукава заносятся дата и характер повреждения.

Сведения об использовании (работе) пожарных рукавов на пожарах, учениях, занятиях, а также при испытании и перекатки заносятся в паспорт пожарного рукава.

22. При эксплуатации напорных рукавов в зимнее время необходимо:

забирать воду для подачи в напорные рукава из открытых водоисточников на больших глубинах, где ее температура несколько выше, чем у поверхности;

подачу воды производить по одной магистральной линии, 
при повышенных оборотах работы насоса с не полностью открытым напорным патрубком, что позволяет несколько повысить температуру воды в напорных рукавах;

во избежание замерзания воды в напорном рукаве необходимо убедиться 
в устойчивой работе центробежного насоса, сливая воду через второй напорный патрубок, к которому не присоединена напорная линия. Через 15-20 с нужно увеличить число оборотов насоса и плавно подавать воду в магистральную линию, одновременно закрывая запорную арматуру (клапан, задвижка) второго патрубка;

во избежание замерзания воды в рукавных линиях при температуре -20оС и ниже, к разветвлению присоединяется максимум рабочих линий, увеличивается скорость воды, при этом не прекращается полностью подача воды из пожарных стволов, а когда по условиям работы бывает нужно на непродолжительное время перекрыть пожарные стволы, то часть воды сбрасывается через свободный патрубок разветвления;

после окончания тушения пожара воду из рукавов необходимо немедленно слить. Вмерзшие в лед рукава следует отогреть паром, горячим воздухом или применять компресс из кошмы, смачиваемой горячей водой.

23. Перед складыванием рукавов, места сгибов необходимо оттаять. 
В случае сплошного промерзания рукавов, сборку их проводить без сгибов 
и переломов, при этом перевозку рукавов надо производить на грузовых автомобилях с прицепами или другим способом, не допуская механических повреждений, укладывая во всю длину.

24. При тушении пожаров в условиях низких температур необходимо использовать рекомендации заводов-изготовителей напорных рукавов.

6. Техническое обслуживание пожарных рукавов

25. Доставленные на рукавную базу (пост) или в часть использованные 
на пожаре или учении пожарные рукава необходимо полностью оттаять в теплом помещении.

Для этого может быть использована ванна с водой. Чтобы ускорить процесс оттаивания, ванна закрывается сверху крышками и в нее подается горячая вода. Эта же ванна используется для отмочки загрязненных рукавов.

26. После оттаивания или отмочки, рукава подаются на мойку.

Мойке подвергаются все типы рукавов. Загрязненные напорные рукава очищаются от грязи при помощи специальных рукавомоечных машин, а при их отсутствии  - щетками с использованием воды.

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава моют вручную щеткой или с использованием специализированного оборудования.

27. Внешний осмотр пожарных рукавов, находящихся в эксплуатации, проводят после каждого применения, но не реже одного раза в месяц, а при хранении на складе и рукавных базах - не реже одного раза в год.

Осмотру подвергают наличие маркировки, возможных внешних 
и внутренних повреждений или дефектов.

Наружную поверхность рукавов, включая головки и места их соединения с рукавами, проверяют внешним осмотром на изменение цвета, наличие пятен, порезов, проколов, деформаций, изломов, смятия, трещин и т.д.

Деформации и отслаивания на внутренней поверхности всасывающих 
и напорно-всасывающих рукавов проверяют визуально, на свет.

При ослаблении натяжения хомутов крепящих всасывающие и напорно-всасывающие рукава к всасывающим пожарным соединительным головкам, хомуты подтягивают с помощью ключа и контргайкой.

По результатам осмотра принимают решение о дальнейшей эксплуатации рукавов или необходимости их испытания и ремонта.

28. Все напорные рукава, находящиеся в расчете в пожарных автомобилях, а также в резерве перекатываются в двойную скатку и подлежат перекатке (на другое ребро) не реже одного раза в квартал.

Напорные рукава, находящиеся на хранении, а также на консервации 
в пожарных автомобилях перекатываются в одинарную скатку и также подлежат перекатке (на другое ребро) не реже одного раза в квартал. Испытание напорных рукавов, находящиеся на хранении, а также на консервации в пожарных автомобилях производятся в случаях переноса их в расчет или же в резерв.

29. Находящиеся в эксплуатации пожарные рукава испытывают два раза 
в год – при сезонном обслуживании пожарной техники, а также после ремонта 
и в случае если они не выдержали проверку внешним осмотром.

Напорные рукава, предназначенные для эксплуатации на передвижной технике, в соответствии с техническими характеристиками насосов, применяемых на пожарных автомобилях, испытывают под давлением 1 МПА (10 кгс/см2), которому рукава подвергаются после каждого обслуживания, ремонта или при плановых проверках. Рукава на рабочее давление 3 МПА испытывают при рабочем давлении насоса автомобиля высокого давления.

Напорные рукава допускается испытывать в виде линии до пяти штук, одного условного прохода.

При гидравлическом испытании напорный рукав или линия из напорных рукавов присоединяется к насосу с манометром. К другому концу напорного рукава или линии присоединяется перекрывной пожарный ствол или трехходовое разветвление. В соединениях между испытываемыми рукавами 
и применяемой арматурой должна быть обеспечена герметичность. После удаления воздуха и заполнения линии водой постепенно поднимают давление воды в напорном рукаве до испытательного уровня. Под этим давлением держат линию в течение времени, необходимого для осмотра напорного рукава (линии напорных рукавов) по всей длине и соединений в месте навязки их на пожарные соединительные головки, но не более трех минут. При этом, необходимо соблюдать меры безопасности и находится на безопасном расстоянии 
от соединительных головок.

Результаты испытания заносятся в паспорт пожарного рукава.

В зависимости от технического состояния, пожарные рукава подразделяются на две категории: рабочие, учебные.

Основанием для перевода пожарного рукава в категорию «Ⅱ» учебные является:

- неудовлетворительный результат гидравлических испытаний под давлением 1 МПА (10 кгс/см2), после двукратного ремонта;

- укороченные в результате проведения ремонтов рукава, имеющие длину менее 15 метров.

При этом, маркировка на рукаве не	 меняется, а обводится кольцевыми полосками краской другого цвета, отличающейся от маркировки рабочих рукавов соответственно переведенной категории (рис. 4 настоящей Методической рекомендации).

Рис. 4. Маркировка рукавов 2 категории:

Учебные рукава необходимо хранить отдельно 
от рабочих рукавов, чтобы исключить возможность ошибочного вывоза 
их на пожар.

Для проведения занятий и хозяйственных работ запрещается использовать пожарные рукава пригодные к тушению пожаров.

Учебные напорные пожарные рукава испытываются под давлением                 0,5 МПА (5 кгс/см2), для определения годности пожарного рукава 
к проведению занятий с пуском воды.

В случае если учебный напорный пожарный рукав после двукратного ремонта не прошел испытание под заданным давлением, пожарный рукав считается непригодным для занятий с пуском воды, о чем в паспорте пожарного рукава производится запись «Негоден для занятий с пуском воды».

Учебные напорные пожарные рукава негодные для занятий с пуском воды в последующем не испытываются и не перекатываются ежеквартально 
на другое ребро, могут использоваться для обучения без пуска воды или списываются.

При испытании всасывающего рукава на герметичность, один его конец подсоединяют к источнику давления, другой закрывают заглушкой, имеющей кран для выпуска воздуха. При открытом кране рукав медленно заполняется водой до полного удаления из него воздуха. Затем кран закрывают 
и постепенно повышают давление до указанного в таблице значения испытательного давления в соответствии с диаметром и группой рукава, 
и выдерживают рукав при этом давлении 10 мин. На рукаве не должно быть разрывов, просачивания воды в виде росы и местных вздутий, а также деформации металлической спирали.

Таблица

| Диаметр рукава, мм | Испытательное давление, МПа, (кгс/см2) для рукавов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Всасывающие | Напорно-всасывающие |
| До 75 75 и выше | 0,3 (3,0) ±0,03 0,2 (2,0) ± 0,02 | 1,0 (10) ± 0,1 0,75 (7,5) ± 0,08 |

Для испытания всасывающих и напорно-всасывающих рукавов 
на герметичность при разрежении, один конец рукава подсоединяют к вакуум-линии с мановакуумметром, другой заглушают. В рукаве создают вакуум, равный  (0,08±0,01) МПа,  перекрывают  вакуум-линию  и  выдерживают  рукав

при этом разрежении в течение 3 мин. Падение разрежения в рукаве за это время не должно превышать 0,015 МПа. В процессе испытаний на наружной поверхности   рукава  не  должно  быть  изгибов  и  изломов.   После  испытания

внутреннюю полость рукава просматривают на свет. Рукав, выдержавший испытание, не должен иметь на внутренней поверхности выпуклостей, пузырей, надрывов и отслоения.

Обнаружить отслоение внутреннего слоя резины при визуальном осмотре сложно, так как слой резины при снятии разрежения занимает первоначальное положение. Поэтому всасывающий или напорно-всасывающий рукав проверяют на возможность забора из водоисточника с помощью насоса. При наличии отслоения и перекрытия проходного сечения испытываемого рукава, вакуумметр показывает высокое разряжение, при этом вода в насос 
не поступает.

Рукава, не выдержавшие испытаний, направляются на ремонт.

Всасывающие и напорно-всасывающие рукава, не выдержавшие после двукратного ремонта гидравлическое испытание и не пригодные к тушению пожаров, по решению комиссии переводятся в 2 категорию «учебный» или списываются. При этом маркировка на рукаве не меняется, а обводится краской другого цвета, отличающейся от маркировки рабочих рукавов и рядом, наносится кольцевые полоски высотой 60 мм.

Учебные всасывающие и напорно-всасывающие рукава применяются для занятий без пуска воды и не подлежат испытанию. Пришедшие в полную непригодность рукава, списываются по решению комиссии.

Новые рукава, не выдержавшие испытаний, бракуют. На забракованные рукава и рукава, вышедшие из строя в пределах гарантийного срока хранения, составляется акт, который с рекламацией направляется поставщику для 
их замены.

30. Рукава, выдержавшие гидравлические испытания, подвергаются сушке. Сушить рукава можно в башенных, камерных и других сушилках.                      
В башенной сушилке (рис. 6 настоящей Методической рекомендации) необходимо иметь калорифер или другие приборы для подогрева воздуха.

Развешивать рукава для сушки нужно равномерно по всему сечению шахты. Плотность заполнения 10-15 рукавов на 1м. Подъем рукавов производится лебедкой.

В камерных сушилках рукава сушат свернутыми в свободную скатку 
с зазорами 20-25 мм между витками.

При отсутствии рукавных сушилок рукава следует сушить:

- вне помещения при температуре воздуха +20оС и выше при относительной влажности не выше 80%. Рукава развешиваются или раскладываются на решетчатый наклонный стеллаж. При этом необходимо обеспечить защиту от прямого действия солнечных лучей и осадков;

- в помещениях с достаточно нагретым воздухом или с тепло-излучающими приборами, рукава располагаются так же, как и в сушилках или на решетчатых стеллажах, на расстоянии не менее 1м от тепло-излучающих приборов, в обоих случаях продолжительность сушки не должна превышать            24 ч.

Рис. 5. Схема башенной сушилки

|  | 1 – лебедка; 2 – короб для отвода воздуха; 3 – шибер; 4 – трос; 5 – верхняя решетка; 6 – ролик для подвески; 7– напорный рукав; 8 – сушильная камера; 9 – жалюзи; 10 – короб для подвода воздуха; 11 – шибер; 12 – калорифер; 13 – водосток |
| --- | --- |

Сушить рукава следует согласно инструкции по эксплуатации для каждого типа сушилки.

Сушить всасывающие рукава следует до высыхания капельной влаги, зимой в рукавных сушилках, летом на открытом воздухе, в тени. Температура сушки не должна превышать 50°С.

Запрещается сушить рукава непосредственно на отопительных батареях 
и котлах, на крышах зданий, а также не допускается подвешивать рукава для сушки на металлических и неокрашенных предметах.

7. Ремонт пожарных рукавов

31. Всасывающие и напорно-всасывающие рукава следует ремонтировать, если они не соответствуют требованиям испытаний, а также при наличии механических повреждений (проколы, абразивный износ, смятие спирали 
и других неисправностей).

При ослаблении натяжения хомутов, крепящих рукава к всасывающим головкам, они подтягиваются с помощью ключа и контрятся гайкой.

При потере герметичности и внешних повреждениях рукава, 
в зависимости от характера повреждения, ремонтируют одним из следующих  способов:

1) наложением заплат на наружную поверхность рукава клеевыми составами;

2) вулканизацией сырой резиной.

Наружная поверхность всасывающего и напорно-всасывающего рукава, изношенная на глубину до проволочной спирали, ремонтируется наложением кольцевых или ленточных заплат из прорезиненного полотна с помощью специальных клеев. Клей подбирается в соответствии с рекомендациями, приведенными в сопроводительной документации на всасывающие и напорно-всасывающие рукава, или используется обыкновенный резиновый клей.

Ремонт сквозных разрывов требует вскрытия стенки рукава с наружной стороны путем последовательного вырезания и удаления слоев, составляющих стенку. При этом, последующие слои вырезают ступеньками соблюдая порядок, при котором каждый нижележащий слой вырезается на ширину и длину, большую вырезанной части вышележащего слоя. Для удобства работы, верхние слои стенки рукава, по мере вырезки негодных участков, отгибают вверх. После этого поврежденный участок рукава сушат и подготавливают к ремонту.

Подготовленную для ремонта заплату из листовой резины, зачищают 
и промывают с обеих сторон. Поврежденный участок рукава необходимо перекрывать заплатой на 30-35 мм во всех направлениях.

После просушки на заплату и ремонтируемый участок рукава наносят тонкий слой клея и приклеивают заплату.

Резиновая заплата второго слоя рукава должна быть на 12-20 мм больше вырезанного слоя ремонтируемого участка. Это обеспечивает возможность выполнения шва внахлестку. Процесс подготовки и наложения этой заплаты тот же, что и первого слоя.

Раскрой и обклейка всасывающего рукава прорезиненной тканью 
и наружной обкладкой проводятся так, чтобы обкладка 2-3 раза обернула отремонтированный участок и перекрыла место разрыва на рукаве на длину 200-250 мм с каждого конца.

Для лучшего прилегания наружной обкладки к поверхности рукава, 
на время сушки поверх обкладки рекомендуется намотать веревку, воспроизводя спиральную форму рукава.

Деформация металлической спирали всасывающего рукава устраняется деревянным или резиновым молотком на круглой оправке.

Для ремонта способом вулканизации необходимо иметь специальные приспособления, позволяющие зажимать ремонтируемый участок рукава 
в аппарате без изменения его формы, с усилием до 100 кг на 10 см длины рукава.

Отремонтированные рукава подвергают гидравлическим испытаниям 
не ранее, чем через 24 часа после окончания ремонта.

32. Напорные рукава ремонтируют вулканизацией или с применением клеев. Технология ремонта конкретного типа напорного рукава излагается 
в эксплуатационных документах, составленных заводом-изготовителем.

Ремонту подвергают вымытые, высушенные рукава.

8. Хранение пожарных рукавов

33. Хранению подлежат только чистые высушенные пожарные рукава. 
Не допускается хранение рукавов вблизи работающего оборудования, способного выделять озон, а также искусственных источников света, выделяющих ультрафиолетовые лучи. Рукава необходимо защитить 
от воздействия прямых солнечных и тепловых лучей, от попадания на них масла, бензина, керосина, от действия их паров, а также кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

34. Всасывающие и напорно-всасывающие пожарные рукава необходимо хранить в помещении параллельными рядами высотой не более 1м при температуре от -25ºС до +30ºС и размещаться на расстоянии не менее 
1м от тепло-излучающих приборов.

35. Напорные рукава хранятся на стеллажах в скатках в вертикальном положении. Стеллажи обеспечиваются поддонами, на которые укладываются скатки рукавов. Необходимо исключить контакт скатки с острыми кромками каркасов стеллажей.

36. Хранение других веществ и материалов совместно с рукавами 
не допускается.

Хранить рукава на складе в штабелях запрещается.

37. Рукава больших диаметров размещаются на нижних полках стеллажей. Новые рукава хранятся в отдельном складском помещении или на специально выделенных стеллажах.

38. Рукава внутренних пожарных кранов нужно хранить в специальных ящиках, при этом необходимо следить за тем, чтобы пожарные краны 
не подтекали, так как это ведет к загниванию и разрушению рукавов.

9. Учет работы и порядок списания пожарных рукавов

39. Учет наличия и состояния пожарных рукавов ведется на рукавной базе (посту) и в пожарном подразделении. При отсутствии в гарнизоне рукавной базы – только в пожарном подразделении. Учет наличия и состояния рукавов 
в пожарном подразделении ведет начальник караула (смены) на которого согласно приказа руководителя подразделения возложена обязанность за эксплуатацию пожарных рукавов.

40. Документами для учета наличия рукавов, их состояния и списания являются:

паспорт пожарного рукава (приложение 3 к настоящей Методической рекомендации);

ведомость состояния рукавного хозяйства (приложение 4 к настоящей Методической рекомендации);

акт на списание рукавов (приложение 5 к настоящей Методической рекомендации);

контрольный лист движения рукавов при ЦСЭР (приложение 
6 к настоящей Методической рекомендации);

журнал учета паспортов на пожарные рукава (приложение 7 к настоящей Методической рекомендации);

ведомость учета работы рабочих пожарных рукавов (приложение 
8 к настоящей Методической рекомендации).

41. Паспорта ведутся на напорные, всасывающие, напорно-всасывающие пожарные рукава не зависимо от их категории, с момента ввода в эксплуатацию и до списания.

В паспорте указываются общие данные пожарного рукава, предусматривающие сведения о заводе-изготовителе, год изготовления 
и поступления в подразделение, порядковый номер, фактическая длина, диаметр, категория, время и результаты испытаний, продолжительность работы с пуском и без пуска воды, виды проведенных работ.

Продолжительность работы напорного рукава без пуска воды при прокладке рукавных линий на пожарах или учениях принято считать равной          20 минутам за каждую прокладку. Последующая работа рукавов под давлением приписывается к вышеуказанному времени.

Так, например, если по проложенной линии вода подавалась под давлением в течение 35 минут, то в паспорт рукавов необходимо записать количество отработанных часов равное 0 - 55 (т.е. 20 + 35 = 55 минутам).

42. Рукавная база (пост) и (или) пожарное подразделение два раза в год 
по итогам проведения испытания пожарных рукавов заполняют ведомость состояния рукавного хозяйства и направляют ее в отдел организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» (далее – ГУ «СП 
и АСР»).

При изменении состояния рукавного хозяйства (в случае списания, передачи, перевода или получения пожарных рукавов), сведения также вносятся в ведомость состояния рукавного хозяйства, которая в течение 10 (десяти) календарных дней направляется в вышеуказанный отдел ГУ «СП и АСР».

43. Пожарные рукава, вышедшие из строя или получившие при эксплуатации повреждения, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней 
с момента обнаружения (регистрации) неисправности ремонтируются. 
По окончании ремонта, ответственным за рукавное хозяйство в паспорт пожарного рукава вносятся сведения о ремонте (дата ремонта, характер повреждения и ремонта, дата постановки в расчет).

44. Испытания рукавов в пожарной части проводит начальник караула (смены), отвечающий за рукавное хозяйство. Он же вносит в паспорт пожарного рукава сведения о результатах испытаний.

45. Списание рукавов осуществляется комиссией, назначаемой приказом начальника ГУ «СП и АСР». На списание рукавов составляется акт, который утверждается начальником ГУ «СП и АСР».

В акте на списание рукавов следует указать наименование, диаметр 
и номер пожарного рукава, длину, дату изготовления и дату начала эксплуатации, количество отработанного времени, стоимость, причину выхода рукава из строя. К акту на списание прилагаются паспорта на списываемые рукава.

46. Основанием для списания пожарного рукава является:

неудовлетворительный результат гидравлических испытаний после двукратного ремонта;

выход рукава из строя на пожаре, при проведении аварийно-спасательных работ, занятий, учений и признанный непригодным к ремонту;

укороченные в результате проведения ремонтов рукава, имеющие длину менее 15 метров.